SST – 02.  REMONT POSADZKI Z PARKIETU . CPV 45453100-7

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące remontu posadzki z parkietu w sali gimnastycznej.

1.2.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych SST obejmuje cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu a także malowanie linii i pól boisk sportowych na powierzchni parkietu w sali gimnastycznej małej i dużej w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.

Szczegółowy zakres robót ujęty został w przedmiarze robót.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wyda-

nymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,

aprobat technicznych itd.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.

2.  MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa-

nia podano w ST.

2.2.Założenia szczegółowe

Należy zastosować do malowania parkietu lakier poliuretanowy, wytwarzany przemysłowo stanowiący roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalnikach organicznych o podwyższonej odporności na ścieranie. Powłoka lakieru antypoślizgowa zgodnie z normą DIN 18032-2, prześwitująca o wysokim połysku. Podstawowe właściwości: czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4mm w 20ºC; gęstość w 20ºC najwyżej 1.05g/cm3, czas schnięcia powłoki w 20ºC i przy 65% wilgotności najwyżej 4 h.

Do malowania linii i pól boisk należy zastosować emalie lub farby olejne do drewna o lepkości 1000-2500 Pa·s, gęstości 1.05-1.35 g/cm3 i czasie schnięcia do 4h.

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2.Sprzęt do montażu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się posiadaniem elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Roboty można wykonać przy zastosowaniu dowolnego typu sprzętu z zastrzeżeniem wykonania

cyklinowania bezpyłowego.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.Remont posadzki z parkietu

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zdemontować drabinki drewniane gimnastyczne oraz osłony grzejnikowe metalowo – drewniane, które po wykonania robót posadzkowych należy ponownie zamontować.

Mechaniczne ocyklinowanie parkietu należy wykonać bezpyłowo. Należy również oczyścić listwy przypodłogowe. W przypadku rozluźnienia deszczułek

należy niezwłocznie o powyższym powiadomić zamawiającego. Występujące szpary, pęknięcia i ubytki mechaniczne drewna należy usunąć poprzez szpachlowanie powierzchni posadzki szpachlówką do parkietu. W trakcie prac malarskich temperatura powietrza powinna wynosić od 15°C do 25°C, a względna wilgotność powietrza od 40% do 75%. Lakier przed użyciem należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu.

Kolejne warstwy lakieru nanosić w odstępach od 6-12 godzin (zgodnie z zaleceniami producenta lakieru). Przedostatnią warstwę lakieru zaleca się przeszlifować papierem ściernym nr 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku przerw w nanoszeniu kolejnych warstw dłuższych niż 24 godziny należy całą powierzchnię przeszlifować papierem ściernym nr 150-180 i dokładnie odpylić.

Farbę do malowania linii i pól nanosić na przedostatnią warstwę po uprzednim przeszlifowaniu papierem nr 180-240. Po 24h należy nanosić ostatnią warstwę lakieru po uprzednim przeszlifowaniu papierem nr 180-240 powierzchni pomalowanej farby.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót

Przed wbudowaniem – na zgodność z dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie, kartami charakterystyki zastosowanych materia-

łów i jakości oraz zgodności z zamówieniem.

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych –

oczyszczenie posadzki z istniejącego lakieru i równość powierzchni, kolejne warstwy lakierowania.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robót oblicza się  w m2 ich powierzchni i jednostek przyjętych w przedmiarze dla pozostałych robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a/ zgodność z wymaganiami Zamawiającego

b/ rodzaj zastosowanych materiałów na podstawie certyfikatów, atestów higienicznych i zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę.

c/równomierne i jednolite rozłożenia lakieru

d/odporność na wycieranie i zarysowanie

e/przyczepność do podłoża

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych po-

między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest wyko-

nana i odebrana ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie

z Polskimi Normami.

- BN-76/8841-22 ,,Posadzki deszczułkowe – wymagania i badania przy

odbiorze”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych

Tom I cz. 4/25 – Podłogi i posadzki, ITB, Warszawa 1986

- Zbigniew Wolski ,,Roboty podłogowe i okładzinowe” WSiP, Warszawa1987.