SST – 01.    MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ. CPV 45421100

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wymiany okien drewnianych na okna z PCV.

1.2.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych SST obejmuje wymianę stolarki okiennej w pawilonie E  w sali nr 133  Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wyda-

nymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,

aprobat technicznych itd.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.

2.  MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa-

nia podano w ST.

2.2.Założenia szczegółowe

Ramy okienne białe o profilu k < 1.60 W/m2K.

Szklenie k < 1.1 W/m2K

Podział okien na kwatery jak w salach sąsiednich tj. nr 131,132. Jedna górna kwatera w oknie o funkcji rozwiernej, druga rozwierno-uchylna z otwieraniem zamocowanym między kwaterami okna dostępnym z poziomu podłogi. Dolne kwatery rozwierno-uchylne.

Wymiar okien: szerokość 240cm, wysokość 205cm. Ilość – 3szt.

Należy w oknach przewidzieć również funkcję rozszczelnienia.

Wymiary okien oraz dokładny podział kwater przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2.Sprzęt do montażu

Wykonawca przystępujący do wykonania montażu stolarki okiennej powinien

wykazać się posiadaniem elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

Do przewozu stolarki należy stosować samochody specjalistyczne ze stojakami. Skrzydła rozwierane i uchylno-rozwierane powinny być zabezpieczone przed powstaniem zwisów. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowuje  i transportuje się w oddzielnych opakowaniach.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.Montaż okien

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić wymiary ościeży oraz

równość i gładkość płaszczyzn. Do wbudowania okien skrzydła należy zdjąć, na

czas wykonywania uszczelnień pianką poliuretanową oraz prowadzenia prac

tynkarsko- malarskich okna powinny być osłonięte folią.

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablo-

kowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jed-

nakowe luzy przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy podeprzeć na klinach

lub klockach podporowych. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosuje się

kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Rodzaj łączników ich wymiary

i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa

z uwagi na obciążenia jakie występują przy eksploatacji okien oraz zabezpieczo-

ne antykorozyjnie. Długość zagłębienia tulei lub wkrętów w betonie min. 30mm

w gazobetonie lub cegle min. 60mm. Luz na wbudowanie – szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem należy wypełnić materiałem uszczelniającym w ce-

lu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej oraz zabezpie –

czenia przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.

Materiałem tym może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna

lub wata szklana / w tym przypadku szczelinę od zewnątrz i od wewnątrz należy

zabezpieczyć kitem silikonowym. Po montażu okien należy zamontować zde –

montowane i naprawione podokienniki zewnętrzne z blachy oraz uzupełnić tyn-

ki na ościeżach i malowanie ościeży.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót

Przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną  lub dokumentacją

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materia-

łów i jakości wykonania oraz zgodności z zamówieniem.

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych –

podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar okien oblicza się  w m2 ich powierzchni.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a/ zgodność z wymaganiami Zamawiającego

b/ rodzaj zastosowanych materiałów

Przy wbudowaniu okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych oś-

cieżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb, skrzydeł i okuć. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwar-

te skrzydła okienne nie mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się

otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi narożami.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych po-

między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest wyko-

nana i odebrana ilość m2 powierzchni wbudowanej stolarki według ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie

z Polskimi Normami.

PN-88/ B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych

Tom I cz. 4 – Praca zbiorowa