SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

POWIERZCHNIE   UTWARDZONE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233220-7

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i utwardzeniem placu kostką brukową betonową na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych  oraz oceny prawidłowości poszczególnych  robót.

1.2. Zakres stosowania  SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja zadania wymienionego

w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych  SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem  remontu placu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33  polegającym na:

- rozbiórce nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych

- rozbiórce obrzeży betonowych i krawężników

- rozbiórce podestu przy wejściu do budynku

- ułożeniu obrzeży i krawężników drogowych na ławie betonowej

- wykonaniu korytowania placu

- wykonaniu warstw podłoża pod nawierzchnię z kostki brukowej typu HOLAND

- wykonaniu odwodnienia placu korytami polimerobetonowymi z przykryciem blachą

ocynkowaną

- ułożeniu nawierzchni placu z kostki betonowej w kolorze szarym. Przewidzieć zastosowanie

kostki kolorowej w ilości  10% .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych

ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami.

2. MATERIAŁY.

2.1. Betonowa kostka brukowa, obrzeża betonowe - wymagania

2.1. l. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i obrzeży w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.

2.1.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek i obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek i obrzeży betonowych równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni placu należy zastosować betonowa kostkę brukową o grubości

80mm, kolor i typ  jak istniejąca przy budynku. Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm,

- na szerokości ± 3 mm,

- na grubości ± 5 mm.

2.1.4. Kształt, wymiary i kolor obrzeży

Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm gat.I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i speł-

niać warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kolor obrzeży nale-

ży dobrać do koloru kostki brukowej. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +- 8mm, na

szerokości i wysokości +- 3mm, wklęśnięcia i wypukłości nie powinny przekraczać 2 mm.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzętu do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są

duże, a kostki brukowe maja jednolity kolor i kształt, można stosować mechaniczne

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia

nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymałości betonu min 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również  przewozić

samochodami na paletach transportowych producenta.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiąg-

nięciu przez beton wytrzymałości 0.7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koryto pod plac

Zakres robót wymaga wykonania koryta w zakresie ograniczonym.

5.2. Podbudowa pod plac

Wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy i nowych warstw w celu nadania właściwych poziomów i spadków nawierzchni.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek odpowiadający

wymaganiom PN-B-06712.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Ustawiać obrzeża na ławach betonowych na podsypce piaskowej o grubości 10cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin za –

prawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.

Należy również dokonać wyrównania osadzenia krawężników drogowych.

Kostki należy układać według wzoru ustalonego w dokumentacji projektowej lub

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przejścia dla pieszych należy wykonać zgodnie z

dokumentacja projektową lub na zasadzie odtworzenia poprzednich  powierzchni utwardzonych.

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej  w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm.

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni

z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych

kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Plac z wypełnieniem spoin piaskiem nie

wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych i obrzeży posiada aprobatę techniczną.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu nadania właściwych poziomów, spadków oraz

zagęszczenia.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją przetargową. Dopuszczalne

odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± l cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni placu

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności

wykonania z dokumentacją przetargową oraz wymaganiami pkt. 5.4. mniejszej ST:

- pomierzone szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych placu

6.3.1. Sprawdzenie równości placu

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde

150 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod  uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy jak dla profilu podłużnego. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu jak dla profilu podłużnego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz jednostek  w obmiarze dla innych elementów robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót                                                                                                       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargową lub przedmiarem robót ,SST i wymaganiami  nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena 1 m2 wykonania nawierzchni oraz innych elementów robót obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

• wykonanie podbudowy wg projektu lub przedmiaru

• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej

• ułożenie kostki wraz z zagęszczeniem oraz elementów  obrzeży i krawężników

• wypełnienie szczelin piaskiem

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

3. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

7. PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

8. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.