SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rozbiórki elementów nawierzchni placów i chodników CPV 45233200-1

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów placu.

Zakresem robót jest objęta:

-	rozbiórka istniejącego placu z płyt betonowych,

-	rozbiórka istniejących obrzeży betonowych placu,

-	rozbiórka istniejącego krawężnika,

Zakres rozbiórek elementów placu zgodnie z dokumentacją przetargową.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST. „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.

1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w ST. „Wymagania Ogólne”.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. „Wymagania Ogólne”.

2.2.	Materiały z rozbiórek

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek po uzgodnieniu z Zamawiajacym stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może kalkulować żadnych korzyści uzyskanych z materiałów rozbiórkowych.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania Ogólne”.

3.2.	Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

-	ładowarki,

-	samochody ciężarowe,

-	młoty pneumatyczne,

-	bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”.

4.2.	Transport materiału z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych z terenu budowy na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.

5.2.	Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów placu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji przetargowej lub dodatkowo wg wskazań Zamawiającego.

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r. poz.628) Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.

5.3.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Rozbiórce podlega istniejąca nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanych w dokumentacji przetargowej, polegająca na rozbiórce nawierzchni, załadunku materiałów bądź gruzu na środki transportowe i wywiezieniu z terenu budowy na miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego.

Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3. lub wskazanego przez Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby były zachowane przepisy bhp przy tego typu robotach.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.„Wymagania ogólne”.

6.2.	Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją przetargową w zakresie kompletności wykonanych robót, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

-	1m (metr) rozbiórki istniejących obrzeży betonowych,

-	1m (metr) rozbiórki istniejącego krawężnika,

-	1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych,

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. „Wymagania ogólne”.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 obejmuje:

Dla wszystkich rozbiórek:

-	prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,

-	zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,

-	zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

-	opracowanie projektu rozbiórek wraz z technologią,

-	sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

-	koszty utylizacji,

-	odwiezienie sprzętu,

-	uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,

Dla rozbiórki istniejących obrzeży betonowych placu:

-	rozebranie obrzeży betonowych,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki istniejącego krawężnika:

-	rozebranie krawężnika,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych,

-	rozebranie płyt chodnikowych,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.	Przepisy związane

1.	Ustawa z dnia 27.04.200 1 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2.	Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5.	Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6.	Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7.	Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622),